# Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend #### geschlossene Ausführung, d = 300 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Rollladenkasten Für Wandstärke 300 mm, geschlossene Ausführung Über Öffnung, lichte Weite _________________ cm Ausstattung für manuellen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung Ausstattung für elektrischen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), Auflagerdämmung Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV Verfügbarer Ballenraum: 18 cm im Durchmesser System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Rollladenkasten d = 300 mm ## d = 300 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. …St. | ........................ | ........................ |

* = zutreffendes markieren

# Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend #### geschlossene Ausführung, d = 365 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Rollladenkasten Für Wandstärke 365 mm, geschlossene Ausführung Über Öffnung, lichte Weite _________________ cm Ausstattung für manuellen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung Ausstattung für elektrischen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche, Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), Auflagerdämmung Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IV Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Rollladenkasten d = 365 mm ## d = 365 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | .................... St. | ........................ | ........................ |

* = zutreffendes markieren

# Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend #### geschlossene Ausführung, d = 425 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Rollladenkasten Für Wandstärke 425 mm, geschlossene Ausführung Über Öffnung, lichte Weite _________________ cm Ausstattung für manuellen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung Ausstattung für elektrischen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG LM21); Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), Auflagerdämmung Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IV Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Rollladenkasten d = 425 mm ## d = 425 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

* = zutreffendes markieren

# Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend, geschlossene Ausführung

# Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Rollladenkasten, selbsttragend #### geschlossene Ausführung, d = 490 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Rollladenkasten Für Wandstärke 490 mm, geschlossene Ausführung Über Öffnung, lichte Weite _________________ cm Ausstattung für manuellen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung Ausstattung für elektrischen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. MG LM21); Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), Auflagerdämmung Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IV Verfügbarer Ballenraum: 21 cm im Durchmesser System: Ziegel-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Rollladenkasten d = 490 mm ## d = 490 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

* = zutreffendes markieren