# Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E #### selbsttragend, d = 365 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E Für Wandstärke 365 mm Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung. 1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken* Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _________________ cm Laut Grundrisszeichnung Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), vollgedämmte Auflager Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IV Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 24 cm System: Ziegel-Eck-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, d = 365 mm ## d = 365 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnung + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................... St. | ........................ | ........................ |

* = zutreffendes markieren

# Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E #### selbsttragend, d = 425 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E Für Wandstärke 425 mm Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung. 1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken* Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _________________ cm Laut Grundrisszeichnung Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), vollgedämmte Auflager Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IV Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 24 cm System: Ziegel-Eck-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, d = 425 mm ## d = 425 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnungen + Auflager) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

* = zutreffendes markieren

# Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, #### selbsttragend, d = 490 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E Für Wandstärke 490 mm Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung. 1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken* Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _________________ cm Laut Grundrisszeichnung Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 032), vollgedämmte Auflager Erhöhte Eigentragfähigkeit mit dreifacher Rundstahlbewehrung BSt IV Abmessungen Paketraum: Breite 13 cm, Höhe 24 cm System: Ziegel-Eck-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ E, d = 490 mm ## d = 490 mm; h = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Aufmaß Öffnungen + Auflager) |  |  |  |
|  |  | .................. Stck | ........................ | ........................ |

* = zutreffendes markieren