# Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ F

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ F #### d = 365 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ F Für Wandstärke 365 mm Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung 1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken* Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _________________ cm laut Grundrisszeichnung Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch* Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV Abmessungen Behangraum: Breite 13 cm, Höhe 28 cm Verlängerte Aussenschürze 30 mm System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ F, d = 365 mm ## d = 365 mm; h = 300 mm; Verlängerte Aussenschürze 30 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | .................... St. | ........................ | ........................ |

# Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ F

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ F #### d = 425 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ F Für Wandstärke 425 mm Mit Anschlagpunkten für Deckenaufhängung 1-Ecke, 2-Ecken, 3-Ecken, 4-Ecken* Über Öffnung(en), lichte Weite(n) _________________ cm laut Grundrisszeichnung Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Mögliche Antriebe: mechanisch / elektrisch* Seitliche, wärmegedämmte Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Profil-Wärmedämmung NEOPOR (WLG 030), vollgedämmte Auflager Erhöhte Eigentragfähigkeit mit hochfestem Ankermörtel verpresster, vierfacher Rundstahlbewehrung BSt IV Abmessungen Behangraum: Breite 13 cm, Höhe 28 cm Verlängerte Aussenschürze 30 mm System: Ziegel-Raffstore-/Jalousiekasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Eck-Raffstorekasten Typ F, d = 425 mm ## d = 425 mm; h = 300 mm; Verlängerte Aussenschürze 30 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager) |  |  |  |
|  |  | .................... St. | ........................ | ........................ |