# Deckenrandelement  DRE 100/200

# Für Deckenstärke 200 mm und Wandstärke 300 mm als wärmegedämmter Abschluss für Betondecken

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Deckenrandelement DRE 100/200 #### für Deckenstärke 200 mm |  |  |  |
|  | Deckenrandelement DRE 100/200 Elementdicke d = 100 mm, Deckenstärke h = 200 mm für Außenwandstärke 300 mm als wärmegedämmter Abschluss für Geschossdecken. Mit Neopor® Wärmedämmung (WLG032) und Verblendung durch keramische Ziegelplatte mit profilierter Oberfläche. Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen mit Spezial-PU-Kleber auf aufgehendem Mauerwerk nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers ohne zusätzliche Deckenabschalung einbauen. Entspricht Eurocode 6 (EN 1996) Erfüllt DIN 4108 Beiblatt 2, 2019-06, Detail 184 Kategorie B Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Deckenrandelement – Deckenstärke 200 mm ## d = 100 mm; h = 200 mm; (1000/100/200 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

Zuschlag für integrierte Rückverankerung mit Nadeln			..................... lfm	.........................	   …………………

(Falls kein Auflager vorhanden ist!)

# Deckenrandelement  DRE 100/220

# Für Deckenstärke 220 mm und Wandstärke 300 mm als wärmegedämmter Abschluss für Betondecken

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Deckenrandelement DRE 100/220 #### für Deckenstärke 220 mm |  |  |  |
|  | Deckenrandelement DRE 100/220 Elementdicke d = 100 mm, Deckenstärke h = 220 mm für Außenwandstärke 300 mm als wärmegedämmter Abschluss für Geschossdecken. Mit Neopor® Wärmedämmung (WLG032) und Verblendung durch keramische Ziegelplatte mit profilierter Oberfläche. Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen mit Spezial-PU-Kleber auf aufgehendem Mauerwerk nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers ohne zusätzliche Deckenabschalung einbauen. Entspricht Eurocode 6 (EN 1996) Erfüllt DIN 4108 Beiblatt 2, 2019-06, Detail 184 Kategorie B Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Deckenrandelement – Deckenstärke 220 mm ## d = 100 mm; h = 220 mm; (1000/100/220 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

Zuschlag für integrierte Rückverankerung mit Nadeln			..................... lfm	.........................	   …………………

(Falls kein Auflager vorhanden ist!)

# Deckenrandelement  DRE 100/240

# Für Deckenstärke 240 mm und Wandstärke 300 mm als wärmegedämmter Abschluss für Betondecken

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Deckenrandelement DRE 100/240 #### für Deckenstärke 240 mm |  |  |  |
|  | Deckenrandelement DRE 100/240 Elementdicke d = 100 mm, Deckenstärke h = 240 mm für Außenwandstärke 300 mm als wärmegedämmter Abschluss für Geschossdecken. Mit Neopor® Wärmedämmung (WLG032) und Verblendung durch keramische Ziegelplatte mit profilierter Oberfläche. Stirnseitig mit Verzahnungssystem. Lot- und fluchtgerecht in allen Geschossen mit Spezial-PU-Kleber auf aufgehendem Mauerwerk nach Verarbeitungshinweisen des Herstellers ohne zusätzliche Deckenabschalung einbauen. Entspricht Eurocode 6 (EN 1996) Erfüllt DIN 4108 Beiblatt 2, 2019-06, Detail 184 Kategorie B Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Deckenrandelement – Deckenstärke 240 mm ## d = 100 mm; h = 240 mm; (1000/100/240 mm) |  |  |  |
|  |  | .................... lfm | ........................ | ........................ |

Zuschlag für integrierte Rückverankerung mit Nadeln			..................... lfm	.........................	   …………………

(Falls kein Auflager vorhanden ist!)