# Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 300 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 300 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten Für Wandstärke 300 mm Über Öffnung, lichte Weite _________________ cm Schielung beidseitig jeweils 5,5 cm Kastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Radius der lichten Weite) Ausstattung für manuellen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung Ausstattung für elektrischen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Wärmedämmung Verfügbarer Ballenraum: 18 cm im Durchmesser System: Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten d = 300 mm ## d = 300 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung) |  |  |  |
|  |  | .............…Stck. | ........................ | ........................ |

* = zutreffendes markieren

# Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 365 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 365 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten Für Wandstärke 365 mm Über Öffnung, lichte Weite _________________ cm Schielung beidseitig jeweils 7,0 cm Kastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Radius der lichten Weite) Ausstattung für manuellen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung Ausstattung für elektrischen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Wärmedämmung Verfügbarer Ballenraum: 22 cm im Durchmesser System: Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten d = 365 mm ## d = 365 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung) |  |  |  |
|  |  | ................ Stck. | ........................ | ........................ |

* = zutreffendes markieren

# Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 425 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 425 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten Für Wandstärke 425 mm Über Öffnung, lichte Weite _________________ cm Schielung beidseitig jeweils 9,0 cm Kastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Radius der lichten Weite) Ausstattung für manuellen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung Ausstattung für elektrischen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Wärmedämmung Verfügbarer Ballenraum: 22 cm im Durchmesser System: Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten d = 425 mm ## d = 425 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

* = zutreffendes markieren

# Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, selbsttragend

# Für Ziegelmauerwerk d = 490 mm

| Position | Text | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, selbsttragend, d = 490 mm |  |  |  |
|  | Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten Für Wandstärke 490 mm Über Öffnung, lichte Weite _________________ cm Schielung beidseitig jeweils 11,5 cm Kastenhöhe (29,0 cm Festmaß + Schielung + Radius der lichten Weite) Ausstattung für manuellen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe, Gurtauslass mit Bürstendichtung Ausstattung für elektrischen Antrieb*: - Lagerhalter, Lager, Teleskopwelle, Gurtscheibe, Endkappe Lagerhalter und Teleskopwelle vormontiert Auflagertiefe: 2 x 12 cm in Mörtelbett (mind. LM21); Seitliche Stirndeckel und Alu-Putzschiene außen, Wärmedämmung Verfügbarer Ballenraum: 22 cm im Durchmesser System: Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten, Hörl & Hartmann Ziegeltechnik nach Angaben des Herstellers liefern und einbauen. Hersteller: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG Pellheimer Straße 17 85221 Dachau Tel: 08131-555-0 Fax: 08131-555-1299 Angeb. Fabrikat: ............................................................. Ziegel-Rundbogen-Rollladenkasten d = 490 mm ## d = 490 mm Abrechnung nach Fertigmaß (Lichte Weite + Auflager + Schielung) |  |  |  |
|  |  | ................. Stck | ........................ | ........................ |

* = zutreffendes markieren